局部拟合器技术报告

小陀螺装甲板旋转的独立 Yaw 与 Omega 观测源

作者：谢金恩　　日期：2026 年 10 月 9 日

本报告说明局部拟合器（Local Trajectory Fitter）的来由、数学思路、在自瞄系统中的接入实现与实测效果，并在最后给出完整数学推导。内容与仓库实现对应，所有结论都来自仿真与离线实验的实测数据。

一、背景

1.1 单帧 PnP 的正面病态

小陀螺工况下，自瞄对装甲板 Yaw 与角速度 Omega 的估计主要依赖单帧 PnP 加 EKF 时序滤波。当装甲板正面朝向相机时，单帧几何对 Yaw 是不敏感的：左右灯条像素间距对 Yaw 的一阶导数在正面为零，

即正面处 Yaw 是二阶小量，而像素噪声是一阶量。结果是：正面观测时 EKF 只能靠预测硬撑，Yaw 方差大、Omega 误差随之增大，进而影响提前量与命中。

1.2 核心物理事实：灯条 15 度安装倾角

裁判系统的装甲板灯条相对旋转平面有一个统一的安装倾角 alpha（约 15 度）。倾角让灯条的上下端点具有不同的旋转半径：

于是正面观测时，上下端点的像素横坐标之差（差分信号）会随 Yaw 变化，其一阶导数为

这是一个物理上真实存在的独立观测，不是坐标变换的产物。它正是局部拟合器能够在正面提供 Yaw 的根据。

1.3 定位

局部拟合器不替代 EKF，而是作为异步低频模块，在正面观测等 EKF 弱点处提供独立的 Yaw 与 Omega 观测，同时给出旋转中心估计。定位是“EKF 弱点的补强”加“旋转中心估计器”。

二、目的

在正面观测、单帧 PnP 的 Yaw 病态时，提供一路独立、可用的 Yaw/Omega 观测。

提供旋转中心估计，既可辅助估计器，也可作为“瞄准旋转中心”策略的输入。

作为只读/可选模块接入，默认关闭，失败时优雅降级回单帧 PnP，不影响主链路。

三、推导思路

3.1 坐标系

相机系 C：Z_c 向前、X_c 向右、Y_c 向下。车辆系 V：Z_v 向上、X_v 向前、Y_v 向右。相机与车辆的关系固定为 R_cv = Rx(phi_gimbal) 乘 R_base，其中 R_base 把车辆三个轴映到相机：X_v 到 Z_c、Y_v 到 X_c、Z_v 到负 Y_c。

3.2 刚体模型

装甲板上任一点在相机系下的位置写成刚体旋转加平移：

其中 C 是旋转中心（相机系），theta 是绕竖直轴的偏航，P^v 是点在车辆系的坐标。把旋转中心随时间的小漂移也建模为线性项 C(t) = C + V (t - t0)。

3.3 灯条端点参数化

在车辆系里，以板面法向 n、切向 t、竖直 z 表示灯条两端点。设灯条在板面的切向偏移为 a、沿竖直的半长为 b（上下取正负），倾角 alpha 让径向与高度随 b 改变：

这个参数化有一个重要性质：同一条灯条的上下端点只差 b 的符号，于是

即灯条长度约束是恒等成立的，投影后的灯条长度自然约束了深度，不需要再额外加一项。

3.4 刚体运动分解

把同一块板两根灯条的观测按“差分”和“平均”组合，可以解耦：平均量给出旋转中心与半径，差分量给出相位与角速度。差分/平均解耦的好处是中心漂移只进平均量，不再污染旋转估计。

3.5 可观测性

正面（theta 接近零）时左右灯条间距对 Yaw 的一阶导为零，Yaw 不可观测；而上下端点差分的一阶导正比于 L sin alpha（式 eq3），当 alpha 非零时 Yaw 可观测。仿真对照：alpha 等于 0 时正面 Yaw 不可观测，alpha 等于 15 度时可观测。

3.6 双层估计器

快层固定倾角 alpha 与回转半径 R，用 Ceres 拟合中心 C、高度 h、初相 theta0、角速度 omega （可选角加速度 beta）与微弱的中心漂移速度；慢层固定快层最优参数，只放开 alpha 与 R 做一小步确定性 Gauss-Newton，输出 J 转置乘 J 的对角信息量，交给带遗忘与门控的融合。

四、实现

4.1 拟合器本体

拟合器位于 estimation/local_trajectory_fitter。快层用 Ceres 自动微分最小化重投影残差，并使用 Huber 鲁棒核；多起点覆盖角速度符号与初相，避免掉进镜像解。慢层用确定性Gauss-Newton 对 alpha 与 R 走一小步。

4.2 A 段：单板正面弧切分

拟合器的前提是“输入为同一块物理板在连续时间上的观测”。在线链路里同帧会出现多块板、板号会跳变、正面弧会被打断，因此需要先做弧段切分。实现为三步：

身份：按图像板心的最近邻加常速预测把观测关联成一条条“单块板的弧”，不依赖绝对板号。

分段：同一条弧内帧间隔超过阈值即断开。

正面门控：只累计图像两灯条间距满足 sep 大于 gate 乘 sep_max 的帧（即板相对相机偏角小于阈值），离开正对区即清段；只有正对时图像左右才对应板面切向的左右灯条。

门控与深度带过滤同时抑制了近处杂检与道具，避免它们混进弧里。

4.3 B 段：坐标与符号约定

拟合器的 theta 约定与 EKF 的 Yaw/Omega 约定之间需要标定。实测两者符号相反，配置项 yaw_rate_sign 取负一。另有两点经验修正：

yaw 的 90 度吸附：绝对板号在多板同现时不可靠，拟合输出的 Yaw 可能整体差整数倍的 90 度。EKF 自身 Yaw 平滑、不会差 90 度，于是把拟合 Yaw 吸附到与 EKF Yaw 最近的、模 90 度同余的那个值，稳妥地消掉未知偏移。

默认只把 Omega（和中心）喂 EKF：实测拟合 Yaw 是最脆弱的量，约定稍错就会把 EKF 拉坏；Omega 则稳健可用。

4.4 在线慢层：不硬编码 R

慢层在线估计回转半径 R，不再写死为固定值。每步先做快层拟合，再对 R 走一小步，然后做门控融合：可观测性（旋转中心深度接近两倍 R 时冻结）、信息量下限、拟合残差门控、单步上限、学习率，以及一个必要的弱先验回拉。回拉是关键：没有它，R 在较远距离会沿R 与 C_z 的耦合方向慢漂。

4.5 接入接口与配置

Tracker 通过注入回调使用拟合器，观测为灯条上/下端点像素加板号提示。关键配置：enabled 默认关闭；window_frames 与 min_bars 决定窗口；front_gate 为正面门控阈值；use_yaw 默认关闭（只喂 Omega）；joint_plates 为多板联合开关，默认关闭。

五、实验与效果

以下数据来自仿真（陀螺角速度 1 到 8 rad/s、距离 3.0 与 6.5 米、相机静止或闭环）。

5.1 干净真值与检测端点

| 输入 | 有效 | 重投影 RMSE | Omega（真值 -3.00） |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型自造合成数据 | 是 | 0.0001 px | -3.000 |
| 仿真几何 + 真值线性时间 | 是 | 0.29 px | -2.998 |
| 干净端点真值 | 是 | 0.32 px | -3.00 |
| 带噪声检测端点 | 是 | 3 到 4 px | -2.78 到 -3.05 |

5.2 端点高斯噪声扫描

给灯条 CSV 的六个端点坐标加高斯噪声，每个噪声水平重复多次取中位。Yaw/Omega 误差近似线性增长，约每像素 0.09 rad/s：

| 端点噪声 | 约当像素 | 有效 | Omega 误差中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 mm | 0.5 px | 100% | 0.03 rad/s |
| 2 mm | 0.9 px | 100% | 0.08 rad/s |
| 4 mm | 1.8 px | 100% | 0.18 rad/s |
| 8 mm | 3.7 px | 100% | 0.48 rad/s |
| 12 mm 以上 | 5.5 px 以上 | 0% | 1.0 以上（被有效性门限拒绝） |

结论：一到两像素下 Omega 基本不受伤；约 4 像素开始出现个别镜像解；5 像素以上先失效的是有效性门限，不是 Omega 本身。实际仿真检测端点的噪声约 3 像素，正好落在这条曲线的拐点。

5.3 正面分箱 A/B（关键结论）

把 EKF 的 Omega 误差按板朝向分箱（正面为两灯条像素间距接近最大时），对比开/关局部拟合器。正面帧的 EKF Omega 误差显著高于侧面，体现正面病态；局部拟合器把正面误差降低约两成到三成。

| 工况 | 正面 关 | 正面 开 | 侧面 关 | 侧面 开 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 m / 3 rad | 0.92 | 0.75（-18%） | 0.59 | 0.46 |
| 3.0 m / 5 rad | 0.56 | 0.52 | 0.40 | 0.52 |
| 6.5 m / 3 rad | 0.78 | 0.53（-32%） | 0.50 | 0.39 |
| 6.5 m / 5 rad | 0.62 | 0.49（-21%） | 0.45 | 0.46 |

把之前的“3 rad/s 增益不明显”纠正过来：那是没按朝向分箱、把正面帧和侧面帧平均掉了。分箱后可以看到，拟合器的增益恰好落在 EKF 最弱的正面帧上，且中低速即见效。加上 5 到 8 rad/s 高速档降低一成半到近三成，合起来是：拟合器在 EKF 最弱的两处提供增益。

5.4 旋转中心估计

| 距离 | 中心横向误差 | 中心深度误差 |
| --- | --- | --- |
| 3.0 m | 约 1 cm | 几 cm |
| 6.5 m | 约 1 cm | 约 10 cm |

只要拟合有效（重投影 RMSE 小于 5 像素），中心精度在厘米级，可以喂给“瞄准旋转中心”策略。

5.5 多板联合与在线慢层

多板联合：拟合器本就支持共享中心/半径/高度、相位相差固定角。近距多板一开始经常失败，根因是把同帧两块板映到同一板号、联合窗相位对不上。改用两段式相对身份（先用最长弧拟合出旋转中心，再用另一块板的板心相对中心的方位角定相位偏移，避开病态的单帧 PnP Yaw）后，相位偏移稳定为相邻板 90 度，近距有效期从个位数百分比恢复到接近百分之百。

在线慢层：R 在线估计后稳定在 0.19 到 0.21（真值约 0.20），不再硬编码。默认“只喂 Omega”下，EKF 的 Omega 误差在三组工况中两优一略差。

| 工况 | 写死 R | 在线 R 且只喂 Omega |
| --- | --- | --- |
| 3.0 m / 3 rad | 0.62 | 0.56（-10%） |
| 6.5 m / 3 rad | 0.41 | 0.48（+17%） |
| 6.5 m / 5 rad | 0.67 | 0.54（-19%） |

5.6 闭环跟瞄与发弹

不冻结云台、闭环跟瞄时，中低速（3 rad/s）下有锁即可瞄住并开火，开火瞬间的 Yaw 误差中位 0.1 到 0.55 度、俯仰误差约 0 度，即这些弹是瞄着发的。开局部拟合器后开火次数更多（与约两成的估计增益一致）。需要说明：本轮闭环测试受仿真渲染帧率限制（闭环下约 15 帧每秒，会间歇丢锁），干净的中低速闭环命中率 A/B 需要在有图形加速的主机上重跑。

六、结论与局限

结论：局部拟合器本体没有问题（干净输入重投影 0.32 像素、Omega 精确；检测输入约 3 像素）。它给 EKF 的可用输出是 Omega 与旋转中心；Yaw 是最脆弱的量，需要强门控。它的增益集中在EKF 最弱的两处——正面观测与高转速。

局限：中低速且非正面时单帧 PnP 加 EKF 本就够用，拟合器增益有限（约一成）；正面病态在仿真里比真机轻，本次正面增益可视为偏保守；多板联合要真正兑现需要在线慢层估计 R（已完成）以及可靠的相对板身份；闭环命中率的干净数据待有图形加速的主机补测。

建议的定位：默认关闭、按条件自启的补强模块——正面观测（间距比大于阈值）或高转速（角速度大于阈值）时启用，输出 Omega 与旋转中心；Yaw 走强门控通道或暂不使用；旋转中心接给“瞄准旋转中心”策略。

七、数学推导

7.1 记号

相机系下点用上标 c，车辆系用上标 v。灯条长度 L，板面切向偏移 a 取上下端点的 L/2，安装倾角 alpha，回转半径 R，灯条中心高度 h。

7.2 刚体模型与投影

7.3 差分与平均

同一块板两根灯条，切向偏移分别为正负 W/2。两灯条中心相加取平均得到板心，差分则给出相位与半径的组合。对板心，切向偏移抵消，板心只含 R 与相位：

对上下端点，径向与高度按式 eq5 随 b 变化。上端点 b 取正、下端点 b 取负，于是上下端点的像素横坐标之差随 Yaw 变化，即式 eq3，这正是正面 Yaw 可观测性的来源。

7.4 残差与求解

快层对每个观测的上下端点各写两个像素残差（投影减去观测），参数为 C、h、theta0、omega、beta 与漂移速度，用 Ceres 自动微分加 Huber 核求解：

慢层固定快层参数，只对 alpha 与 R 做一步 Gauss-Newton，并以 (J^T J) 对角作信息量：

7.5 在线 R 的门控融合

可观测且拟合可信时，R 走一小步并被弱先验回拉；否则冻结：

其中 clamps 把 R 限制在硬边界内，eta 为学习率，gamma 为弱先验回拉系数。可观测性条件是旋转中心深度与两倍 R 的差大于一个带宽（避免该退化解）。

7.6 有效性

拟合输出以重投影均方根作为质量判据之一，超过阈值或参数越界即视为无效，回退单帧 PnP，保证主链路不被坏观测影响。

附：结论摘要

拟合器本体：干净输入重投影 0.32 像素、Omega 精确；检测输入约 3 像素、Omega 误差约一成。

正面分箱：正面帧 EKF Omega 误差降低约两成到三成；高速档降低一成半到近三成。

旋转中心：厘米级；可喂“瞄准旋转中心”。

在线慢层：R 在线估计且不漂；给 EKF 的可用输出是 Omega 与中心，Yaw 需强门控。

谢金恩

2026 年 10 月 9 日